МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ РФ

Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет

ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

Курсовая работа. Часть №2

По дисциплине

Дискретная математика (базовый уровень)

Вариант №2

Выполнил:

Студент группы P3132

Малых Кирилл Романович

Проверил:

Поляков Владимир Иванович

г. Санкт-Петербург

2025 год

Содержание

1. Условие задачи	3

2. Решение поставленной задачи	4

2.1 Составление таблицы истинности	4

2.2 Минимизация системы булевых функций на картах Карно	5

2.3 Упрощение системы булевых функций	7

2.4 Синтез системы булевых функций	9

1. Условие задачи

Для синтеза многовыходных комбинационных схем необходимо выполнить следующие этапы:

1. Построить таблицу истинности системы булевых функций, отражающую закон функционирования комбинационной части операционного устройства, реализующего заданные операции.

2. Привести систему булевых функций к виду, дающему минимальную цену схемы, путем решения задач минимизации, факторизации и декомпозиции.

3. Построить комбинационные схемы, реализующие систему булевых функций на элементах различных базисов. Для каждой схемы определить цену по Квайну и задержку.

4. Провести анализ построенных схем для различных комбинаций входных сигналов.

| № | Операции | Число переменных |  | Разрядность |  | Знаки | Доп код | Фиксация переноса, заема, переполнения | Для операции деления формирование |  | Запрещенная нулевая комбинация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Входных | Выходных | A | B |  |  |  | Частного | Остатка | A | B |
| 2 | C = ¦A-B¦ | 5 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |

2. Решение поставленной задачи

2.1 Составление таблицы истинности

A = (A₁ A₂ A₃) – 3-разрядное двоичное число (0-7 в 10-тичном представлении)

B = (B₁ B₂) – 2-разрядное двоичное число (0-3 в 10-тичном представлении)

C = (C₁ C₂ C₃) – 3-разрядный результат (0-7 в 10-тичном представлении)

| A₁ | A₂ | A₃ | B₁ | B₂ | C₁ | C₂ | C₃ | Десятичное представление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¦0 - 0¦ = 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ¦0 - 1¦ = 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ¦0 - 2¦ = 2 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ¦0 - 3¦ = 3 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ¦1 - 0¦ = 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ¦1 - 1¦ = 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ¦1 - 2¦ = 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ¦1 - 3¦ = 2 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ¦2 - 0¦ = 2 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ¦2 - 1¦ = 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¦2 - 2¦ = 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ¦2 - 3¦ = 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ¦3 - 0¦ = 3 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ¦3 - 1¦ = 2 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ¦3 - 2¦ = 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ¦3 - 3¦ = 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ¦4 - 0¦ = 4 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ¦4 - 1¦ = 3 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ¦4 - 2¦ = 2 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ¦4 - 3¦ = 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ¦5 - 0¦ = 5 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ¦5 - 1¦ = 4 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ¦5 - 2¦ = 3 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ¦5 - 3¦ = 2 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ¦6 - 0¦ = 6 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ¦6 - 1¦ = 5 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ¦6 - 2¦ = 4 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ¦6 - 3¦ = 3 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ¦7 - 0¦ = 7 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ¦7 - 1¦ = 6 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ¦7 - 2¦ = 5 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ¦7 - 3¦ = 4 |

2.2 Минимизация системы булевых функций на картах Карно

Старший разряд результирующего числа C (C₁):

| B₁B₂\A₁A₂A₃ | 000 | 001 | 011 | 010 | 110 | 111 | 101 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 01 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |

Cmin(C₁) = 1XX001X10X11X0X11XX0111XX;

C₁ = A₁B̅₁B̅₂ ˅ A₁A₃B̅₁ ˅ A₁A₂B̅₁ ˅ A₁A₂B̅₂ ˅ A₁A₂A₃ (Sa = 15; Sb = 20);

Средний разряд результирующего числа C (C₂)

| B₁B₂\A₁A₂A₃ | 000 | 001 | 011 | 010 | 110 | 111 | 101 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 01 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |
| 11 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 10 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |

Cmin(C₂) = X1X00X110X10001110110001XX011110X10;

C₂ = A₂B̅₁B̅₂ ˅ A₂A₃B̅₁ ˅ A₁A̅₂A̅₃B̅₁B₂ ˅ A₁A₂A̅₃B₁B₂ ˅ A̅₁A̅₂A̅₃B₁ ˅ A̅₂A₃B₁B₂ ˅ A₁A̅₂B₁B̅₂ (Sa = 28; Sb = 35);

Младший разряд результирующего числа C (C₃)

| B₁B₂\A₁A₂A₃ | 000 | 001 | 011 | 010 | 110 | 111 | 101 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 01 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 11 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 10 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |

Cmin(C₃) = XX0X1XX1X0;

C₃ = A̅₃B₂ ˅ A₃B̅₂ (Sa = 4; Sb = 6);

Итог:

C₁ = A₁B̅₁B̅₂ ˅ A₁A₃B̅₁ ˅ A₁A₂B̅₁ ˅ A₁A₂B̅₂ ˅ A₁A₂A₃ (SQC₁ = 20);

C₂ = A₂B̅₁B̅₂ ˅ A₂A₃B̅₁ ˅ A₁A̅₂A̅₃B̅₁B₂ ˅ A₁A₂A̅₃B₁B₂ ˅ A̅₁A̅₂A̅₃B₁ ˅ A̅₂A₃B₁B₂ ˅ A₁A̅₂B₁B̅₂ (SQC₂  = 35);

C₃ = A̅₃B₂ ˅ A₃B̅₂ (SQC₃ = 6);

SQС = SQC₁ + SQC₂  + SQC₃ = 20 + 35 + 6 = 61;

2.3 Упрощение системы булевых функций

Для начала рассмотрим каждую функцию внутри данной системы и попробуем выделить общий элемент в термах:

а) Рассмотрим старший разряд результирующего числа С (C₁):

C₁ = A₁B̅₁B̅₂ ˅ A₁A₃B̅₁ ˅ A₁A₂B̅₁ ˅ A₁A₂B̅₂ ˅ A₁A₂A₃

Заметим, что здесь из каждого терма мы можем вынести A₁. В итоге булева функция примет вид:
C₁ = A₁B̅₁(B̅₂ ˅ A₁) ˅ A₁A₂(B̅₁ ˅ B̅₂ ˅ A₃)

За счёт данного вынесения цена по Квайну уменьшилась (SQC1=15)

б) Рассмотрим средний разряд результирующего числа C (C₂):

C₂ = A₂B̅₁B̅₂ ˅ A₂A₃B̅₁ ˅ A₁A̅₂A̅₃B̅₁B₂ ˅ A₁A₂A̅₃B₁B₂ ˅ A̅₁A̅₂A̅₃B₁ ˅ A̅₂A₃B₁B₂ ˅ A₁A̅₂B₁B̅₂

Из первых 2-х термов можем вынести A₂B̅₁, из 3 и 4 термов можем вынести A₁A̅₃B₂, из 5-7 термов – A̅₂B₁.

C₂ = A₂B̅₁(B̅₂ ˅ A₃) ˅ A₁A̅₃B₂(A̅₂B̅₁ ˅ A₂B₁) ˅ A̅₂B₁(A̅₁A̅₃ ˅ A₃B₂ ˅ A₁B₁B̅₂)

За счёт данного вынесения первых 2 термов цена схемы уменьшится на 1, в остальных термах цена схемы не изменится. Получаем в итоге:

C₂ = A₂B̅₁(B̅₂ ˅ A₃) ˅ A₁A̅₃B₂(A̅₂B̅₁ ˅ A₂B₁) ˅ A̅₂B₁(A̅₁A̅₃ ˅ A₃B₂ ˅ A₁B₁B̅₂)

Цена схемы в итоге уменьшилась на 1: SQC₂  = 34;

в) Рассмотрим младший разряд результирующего числа С (C₃):

C₃ = A̅₃B₂ ˅ A₃B̅₂

Данное выражение эквивалентно A₃⊕​B₂, но так как мы рассматриваем систему в булевом базисе, упростить данную функцию мы на этом этапе не можем (SQC₃ остаётся неизменным).

Как итог получаем, что упрощённая булева система будет иметь цену

SQУпрощ = 15 + 34 + 6 = 55;

Дальнейшее упрощение невозможно ввиду того, что введение дополнительных факторов при факторном преобразовании не будет эффективным, максимум мы сможем вынести 2 элемента, что нерационально.

2.4 Синтез системы булевых функций

а) Средний разряд результирующего числа C (C₂)

SQC₂ = 34; TC₂ = 4τ;

б) Младший разряд результирующего числа C (C₃):

SQC₃ = 6; TC₃ = 2τ;

в) Старший разряд результирующего числа C (C₁):

SQC₁ = 15; TC₁ = 3τ;