Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

«Основы профессиональной деятельности»

Лабораторная работа №2

Вариант №1233765

Выполнил: Малых Кирилл Романович

Группа: P3132

Преподаватель: Кобик Никита Алексеевич

Санкт-Петербург, 2025г.

Содержание

1. Порядок выполнения работы	2

2. Выполненная работа	10

3. Заключение	10

4. Список использованной литературы	10

1. Порядок выполнения работы

По выданному преподавателем варианту определить функцию, вычисляемую программой, область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы, предложить вариант с меньшим числом команд. При выполнении работы представлять результат и все операнды арифметических операций знаковыми числами, а логических операций набором из шестнадцати логических значений.

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 125 | 0200 | - | Переменная A |
| 126 | A14A | LD 14A | Загрузка содержимого ячейки 14A в аккумулятор 14A → AC |
| 127 | 214E | AND 14E | Выполнить операцию логического “И” над содержимым аккумулятора и содержимым ячейки 14E. Результат операции записать в аккумулятор. (14E & AC) → AC |
| 128 | E153 | ST 153 | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку 153 AC → 153 |
| 129 | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора 0 → AC |
| 12A | 4150 | ADD 150 | Суммировать содержимое ячейки 150 и содержимое аккумулятора. Результат операции записать в аккумулятор (150 + AC) → AC |
| 12B | 6153 | SUB 153 | Вычитание из содержимого аккумулятора содержимое ячейки 153. Результат операции записать в аккумулятор. (AC – 153) → AC |
| 12C | E153 | ST 153 | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку 153 AC → 153 |
| 12D | A14F | LD 14F | Загрузка содержимого ячейки 14F в аккумулятор 14F → AC |
| 12E | 3153 | OR 153 | Выполнить операцию логического “ИЛИ” для содержимого ячейки 153 и содержимого аккумулятора. Результат операции записать в аккумулятор. ^(^153 & ^AC) → AC |
| 12F | E153 | ST 153 | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку 153 AC → 153 |
| 130 | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора 0 → AC |
| 131 | 4152 | ADD 152 | Суммировать содержимое ячейки 152 и содержимое аккумулятора. Результат операции записать в аккумулятор (152 + AC) → AC |
| 132 | 4153 | ADD 153 | Суммировать содержимое ячейки 153 и содержимое аккумулятора. Результат операции записать в аккумулятор (153 + AC) → AC |
| 133 | E153 | ST 153 | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку 153 AC → 153 |
| 134 | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора 0 → AC |
| 135 | 3151 | OR 151 | Выполнить операцию логического “ИЛИ” для содержимого ячейки 151 и содержимого аккумулятора. Результат операции записать в аккумулятор. ^(^151 & ^AC) → AC |
| 136 | 3153 | OR 153 | Выполнить операцию логического “ИЛИ” для содержимого ячейки 153 и содержимого аккумулятора. Результат операции записать в аккумулятор. ^(^153 & ^AC) → AC |
| 137 | E153 | ST 153 | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку 153 AC → 153 |
| 138 | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора 0 → AC |
| 139 | 614B | SUB 14B | Вычитание из содержимого аккумулятора содержимое ячейки 14B. Результат операции записать в аккумулятор. (AC – 14B) → AC |
| 13A | 4153 | ADD 153 | Суммировать содержимое ячейки 153 и содержимое аккумулятора. Результат операции записать в аккумулятор (153 + AC) → AC |
| 13B | E153 | ST 153 | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку 153 AC → 153 |
| 13C | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора 0 → AC |
| 13D | 314C | OR 14C | Выполнить операцию логического “ИЛИ” для содержимого ячейки 14C и содержимого аккумулятора. Результат операции записать в аккумулятор. ^(^14C & ^AC) → AC |
| 13E | 2153 | AND 153 | Выполнить операцию логического “И” над содержимым аккумулятора и содержимым ячейки 153. Результат операции записать в аккумулятор. (153 & AC) → AC |
| 13F | E153 | ST 153 | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку 153 AC → 153 |
| 140 | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора 0 → AC |
| 141 | 4125 | ADD 125 | Суммировать содержимое ячейки 125 и содержимое аккумулятора. Результат операции записать в аккумулятор (125 + AC) → AC |
| 142 | 4153 | ADD 153 | Суммировать содержимое ячейки 153 и содержимое аккумулятора. Результат операции записать в аккумулятор (153 + AC) → AC |
| 143 | E153 | ST 153 | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку 153 AC → 153 |
| 144 | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора 0 → AC |
| 145 | 3149 | OR 149 | Выполнить операцию логического “ИЛИ” для содержимого ячейки 149 и содержимого аккумулятора. Результат операции записать в аккумулятор. ^(^149 & ^AC) → AC |
| 146 | 3153 | OR 153 | Выполнить операцию логического “ИЛИ” для содержимого ячейки 153 и содержимого аккумулятора. Результат операции записать в аккумулятор. ^(^153 & ^AC) → AC |
| 147 | E14D | ST 14D | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку 14D AC → 14D |
| 148 | 0100 | HLT | Остановка |
| 149 | 2153 | - | Переменная B |
| 14A | 4152 | - | Переменная C |
| 14B | E153 | - | Переменная D |
| 14C | E153 | - | Переменная E |
| 14D | E14D | - | Итоговый результат R |
| 14E | 614B | - | Переменная G |
| 14F | 3153 | - | Переменная H |
| 150 | E153 | - | Переменная I |
| 151 | 0200 | - | Переменная J |
| 152 | 4125 | - | Переменная K |
| 153 | E153 | - | Промежуточный результат P |

2. Описание программы

| Адреса ячеек | Промежуточный результат | Итоговое представление |
| --- | --- | --- |
| 126-128 | P = C & G | P = C & G |
| 129-12C | P = I – P | P = I – (C & G) |
| 12D-12F | P = H ∨ P | P = H ∨ (I – (C & G)) |
| 130-133 | P = K + P | P = K + (H ∨ (I – (C & G))) |
| 135-138 | P = J ∨ P | P = J ∨ (K + (H ∨ (I – (C & G)))) |
| 139-13B | P = P – D | P = (J ∨ (K + (H ∨ (I – (C & G))))) - D |
| 13D-13F | P = E & P | P = E & ((J ∨ (K + (H ∨ (I – (C & G))))) - D) |
| 141-143 | P = A + P | P = A + (E & ((J ∨ (K + (H ∨ (I – (C & G))))) - D)) |
| 145-147 | R = B ∨ P | R = B ∨ (A + (E & ((J ∨ (K + (H ∨ (I – (C & G))))) - D))) |

Итоговая формула:

R = B ∨ (A + (E & ((J ∨ (K + (H ∨ (I – (C & G))))) - D)))

ОПИ и ОДЗ:

R – знаковое, 16-ти разрядное число

P – знаковое, 16-ти разрядное число

С, G – набор из 16 однобитовых значений

С & G – набор из 16 однобитовых значений

I – (C & G) – знаковое, 16-ти разрядное число

Расположение в памяти БЭВМ программы, исходных данных и результатов:

125, 149-153 – исходные данные;

153 – промежуточный результат;

14D – итоговый результат;

126-148 – инструкции;

Адреса первой и последней инструкции программы:

126 – адрес первой инструкции;

04F – адрес последней инструкции;

3. Таблица трассировки

Значения переменных:

A = 0200;	B = 2153;	C = 4152;	D = E153;	E = E153;

G = 614B;	H = 3153;	I = E153;	J = 0200;	K = 4125;

| Выполняемая команда |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, чьё содержимое изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код Команды | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | PS | NZVC | Адрес | Новый код |
| 125 | 0200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 126 | + A14A | 126 | 0000 | 000 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 004 | 0100 | - | - |
| 126 | A14A | 127 | A14A | 14A | 4152 | 000 | 0126 | 4152 | 000 | 0000 | - | - |
| 127 | 214E | 128 | 214E | 14E | 614B | 000 | 0127 | 4142 | 000 | 0000 | - | - |
| 128 | E153 | 129 | E153 | 153 | 4142 | 000 | 0128 | 4142 | 000 | 0000 | 153 | 4142 |
| 129 | 200 | 12A | 0200 | 129 | 0200 | 000 | 0129 | 0000 | 004 | 0100 | - | - |
| 12A | 4150 | 12B | 4150 | 150 | E153 | 000 | 012A | E153 | 008 | 1000 | - | - |
| 12B | 6153 | 12C | 6153 | 153 | 4142 | 000 | 012B | A011 | 009 | 1001 | - | - |
| 12C | E153 | 12D | E153 | 153 | A011 | 000 | 012C | A011 | 009 | 1001 | 153 | A011 |
| 12D | A14F | 12E | A14F | 14F | 2153 | 000 | 012D | 2153 | 001 | 0001 | - | - |
| 12E | 3153 | 12F | 3153 | 153 | A011 | 000 | 5EAC | A153 | 009 | 1001 | - | - |
| 12F | E153 | 130 | E153 | 153 | A153 | 000 | 012F | A153 | 009 | 1001 | 153 | A153 |
| 130 | 200 | 131 | 0200 | 130 | 0200 | 000 | 0130 | 0000 | 005 | 0101 | - | - |
| 131 | 4152 | 132 | 4152 | 152 | 4125 | 000 | 0131 | 4125 | 000 | 0000 | - | - |
| 132 | 4153 | 133 | 4153 | 153 | A153 | 000 | 0132 | E278 | 008 | 1000 | - | - |
| 133 | E153 | 134 | E153 | 153 | E278 | 000 | 0133 | E278 | 008 | 1000 | 153 | E278 |
| 134 | 200 | 135 | 0200 | 134 | 0200 | 000 | 0134 | 0000 | 004 | 0100 | - | - |
| 135 | 3151 | 136 | 3151 | 151 | 0200 | 000 | FDFF | 0200 | 000 | 0000 | - | - |
| 136 | 3153 | 137 | 3153 | 153 | E278 | 000 | 1D87 | E278 | 008 | 1000 | - | - |
| 137 | E153 | 138 | E153 | 153 | E278 | 000 | 0137 | E278 | 008 | 1000 | 153 | E278 |
| 138 | 200 | 139 | 0200 | 138 | 0200 | 000 | 0138 | 0000 | 004 | 0100 | - | - |
| 139 | 614B | 13A | 614B | 14B | E153 | 000 | 0139 | 1EAD | 000 | 0000 | - | - |
| 13A | 4153 | 13B | 4153 | 153 | E278 | 000 | 013A | 0125 | 001 | 0001 | - | - |
| 13B | E153 | 13C | E153 | 153 | 0125 | 000 | 013B | 0125 | 001 | 0001 | 153 | 125 |
| 13C | 200 | 13D | 0200 | 13C | 0200 | 000 | 013C | 0000 | 005 | 0101 | - | - |
| 13D | 314C | 13E | 314C | 14C | E153 | 000 | 1EAC | E153 | 009 | 1001 | - | - |
| 13E | 2153 | 13F | 2153 | 153 | 0125 | 000 | 013E | 0101 | 001 | 0001 | - | - |
| 13F | E153 | 140 | E153 | 153 | 0101 | 000 | 013F | 0101 | 001 | 0001 | 153 | 101 |
| 140 | 200 | 141 | 0200 | 140 | 0200 | 000 | 0140 | 0000 | 005 | 0101 | - | - |
| 141 | 4125 | 142 | 4125 | 125 | 0200 | 000 | 0141 | 0200 | 000 | 0000 | - | - |
| 142 | 4153 | 143 | 4153 | 153 | 0101 | 000 | 0142 | 0301 | 000 | 0000 | - | - |
| 143 | E153 | 144 | E153 | 153 | 0301 | 000 | 0143 | 0301 | 000 | 0000 | 153 | 301 |
| 144 | 200 | 145 | 0200 | 144 | 0200 | 000 | 0144 | 0000 | 004 | 0100 | - | - |
| 145 | 3149 | 146 | 3149 | 149 | 2153 | 000 | DEAC | 2153 | 000 | 0000 | - | - |
| 146 | 3153 | 147 | 3153 | 153 | 0301 | 000 | DCAC | 2353 | 000 | 0000 | - | - |
| 147 | E14D | 148 | E14D | 14D | 2353 | 000 | 0147 | 2353 | 000 | 0000 | 14D | 2353 |
| 148 | 100 | 149 | 0100 | 148 | 0100 | 000 | 0148 | 2353 | 000 | 0000 | - | - |
| 149 | 2153 | 14A | 0100 | 149 | 2153 | 000 | 0148 | 2353 | 000 | 0000 | - | - |
| 14A | 4152 | 14B | 0100 | 14A | 4152 | 000 | 0148 | 2353 | 000 | 0000 | - | - |
| 14B | E153 | 14C | 0100 | 14B | E153 | 000 | 0148 | 2353 | 000 | 0000 | - | - |
| 14C | E153 | 14D | 0100 | 14C | E153 | 000 | 0148 | 2353 | 000 | 0000 | - | - |
| 14D | 2353 | 14E | 0100 | 14D | 2353 | 000 | 0148 | 2353 | 000 | 0000 | - | - |
| 14E | 614B | 14F | 0100 | 14E | 614B | 000 | 0148 | 2353 | 000 | 0000 | - | - |
| 14F | 2153 | 150 | 0100 | 14F | 2153 | 000 | 0148 | 2353 | 000 | 0000 | - | - |
| 150 | E153 | 151 | 0100 | 150 | E153 | 000 | 0148 | 2353 | 000 | 0000 | - | - |
| 149 | 2153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14A | 4152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14B | E153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14C | E153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14D | E14D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14E | 614B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14F | 3153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 150 | E153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 151 | 0200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 152 | 4125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 153 | E153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4. Вариант с меньшим числом команд

R = B ∨ (A + (E & ((J ∨ (K + (H ∨ (I – (C & G))))) - D)))

P = C & G

P = I – P

P = H ∨ P

P = K + P

P = J ∨ P

P = P – D

P = E & P

P = A + P

R = B ∨ P

Программа:

125 0200

126 2153

127 4152

128 E153

129 E153

12A E14D

12B 614B

12C 3153

12D E153

12E 0200

12F 4125

130 E153

131 + A127

132 212B

133 E130

134 A12D

135 6130

136 312C

137 412F

138 312E

139 6128

13A 2129

13B 4125

13C 3126

13D E12A

13E 0100

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 125 | 0200 | - | Переменная A |
| 126 | 2153 | - | Переменная B |
| 127 | 4152 | - | Переменная C |
| 128 | E153 | - | Переменная D |
| 129 | E153 | - | Переменная E |
| 12A | E14D | - | Итоговый результат R |
| 12B | 614B | - | Переменная G |
| 12C | 3153 | - | Переменная H |
| 12D | E153 | - | Переменная I |
| 12E | 0200 | - | Переменная J |
| 12F | 4125 | - | Переменная K |
| 130 | E153 | - | Промежуточный результат P |
| 131 | A127 | LD 127 | Загрузка содержимого ячейки 127 в аккумулятор 127 → AC |
| 132 | 212B | AND 12B | Суммировать содержимое ячейки 12B и содержимое аккумулятора. Результат операции записать в аккумулятор (12B + AC) → AC |
| 133 | E130 | ST 130 | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку 130 AC → 130 |
| 134 | A12D | LD 12D | Загрузка содержимого ячейки 12D в аккумулятор 12D → AC |
| 135 | 6130 | SUB 130 | Вычитание из содержимого аккумулятора содержимое ячейки 130. Результат операции записать в аккумулятор. (AC – 130) → AC |
| 136 | 312C | OR 12C | Выполнить операцию логического “ИЛИ” для содержимого ячейки 12C и содержимого аккумулятора. Результат операции записать в аккумулятор. ^(^12C & ^AC) → AC |
| 137 | 412F | ADD 12F | Суммировать содержимое ячейки 12F и содержимое аккумулятора. Результат операции записать в аккумулятор (12F + AC) → AC |
| 138 | 312E | OR 12E | Выполнить операцию логического “ИЛИ” для содержимого ячейки 12E и содержимого аккумулятора. Результат операции записать в аккумулятор. ^(^12E & ^AC) → AC |
| 139 | 6128 | SUB 128 | Вычитание из содержимого аккумулятора содержимое ячейки 128. Результат операции записать в аккумулятор. (AC – 128) → AC |
| 13A | 2129 | OR 129 | Выполнить операцию логического “ИЛИ” для содержимого ячейки 129 и содержимого аккумулятора. Результат операции записать в аккумулятор. ^(^129 & ^AC) → AC |
| 13B | 4125 | ADD 125 | Суммировать содержимое ячейки 125 и содержимое аккумулятора. Результат операции записать в аккумулятор (125 + AC) → AC |
| 13C | 3126 | OR 126 | Выполнить операцию логического “ИЛИ” для содержимого ячейки 126 и содержимого аккумулятора. Результат операции записать в аккумулятор. ^(^126 & ^AC) → AC |
| 13D | E12A | ST 12A | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку 12A AC → 12A |
| 13E | 0100 | HLT | Остановка программы |

5. Заключение

В этой лабораторной работе я научился основам работы с базовой ЭВМ и разобрался, как процессор выполняет арифметические команды. Я проследил работу программы шаг за шагом, определил, что она вычисляет, и нашёл, какие данные для неё подходят. В итоге мне удалось улучшить программу, сделав её короче и эффективнее. Эта работа помогла мне лучше понять, как устроена и работает вычислительная машина.

5. Список использованной литературы

1) Кириллов В.В. Архитектура базовой ЭВМ – СПб: СПбГУ ИТМО, 2010. – 144 с.

2) Клименков С.В. – “ОПД 2020_21, #1-4. Архитектура и система команд БЭВМ”.

URL: https://vkvideo.ru/video-34559124_456239019

3) Клименков С.В. – “ОПД 2020_21 #1-5. Представление информации”

URL: https://vkvideo.ru/video-34559124_456239020