Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

“Синтез помехоустойчивого кода”

Лабораторная работа №2

Вариант 59

Выполнил: Малых Кирилл Романович

Группа: P3132

Преподаватель: Бострикова Дарья Константиновна

Санкт-Петербург, 2025г.

Содержание

1. Порядок выполнения работы	3

2. Решение задач	6

Задание 1 (№ 44)	6

Задание 2 (№ 76)	7

Задание 3 (№ 108)	8

Задание 4 (№ 28)	9

Задание 5 (№ 59)	10

Задание 6 (№ 1260)	12

Дополнительное задание №1	13

3. Заключение	14

4. Список Литературы	14

1. Порядок выполнения работы

1. Определить свой вариант задания с помощью номера в ISU (он же номер студенческого билета). Вариант выбирается как:

• Вычислить произведение 4-й цифры номера ISU и 5-й цифры номера ISU.

• К полученному числу прибавить 6-ю цифру номера ISU.

• Если полученный вариант больше 99, то необходимо вычесть из него 99.

• То есть если номер ISU = 125598, то это 5*9 + 8 = 45 + 8 = 53 - 40 = 13-й вариант.

• Если номер ISU = 467205, то это 2*0 + 5 = 7-й вариант.

2. На основании номера варианта задания выбрать набор из 4 полученных сообщений в виде последовательности 7-символьного кода.

3. Построить схему декодирования классического кода Хэмминга (7;4), которую представить в отчёте в виде изображения.

4. Показать, исходя из выбранных вариантов сообщений (по 4 у каждого – часть №1 в варианте), имеются ли в принятом сообщении ошибки, и если имеются, то какие. Подробно прокомментировать и записать правильное сообщение.

5. На основании номера варианта задания выбрать 1 полученное сообщение в виде последовательности 15-символьного кода.

6. Построить схему декодирования классического кода Хэмминга (15;11), которую представить в отчёте в виде изображения.

7. Показать, исходя из выбранного варианта сообщений (по 1 у каждого – часть №2 в варианте), имеются ли в принятом сообщении ошибки, и если имеются, то какие. Подробно прокомментировать и записать правильное сообщение.

8. Сложить номера всех 5 вариантов заданий. Умножить полученное число на 4. Принять данное число как число информационных разрядов в передаваемом сообщении. Вычислить для данного числа минимальное число проверочных разрядов и коэффициент избыточности.

9. Дополнительное задание №1 (позволяет набрать от 86 до 100 процентов от максимального числа баллов БаРС за данную лабораторную). Сделать себе учётную запись на https://gitlab.se.ifmo.ru/.

10.  Написать программу на любом языке программирования, которая на вход получает набор из 7 цифр «0» и «1», записанных подряд, анализирует это сообщение на основе классического кода Хэмминга (7,4), а затем выдает правильное сообщение (только информационные биты) и указывает бит с ошибкой при его наличии.

2. Решение задач

Задание 1 (№ 44):

Дано сообщение – 00010112. Необходимо проверить, имеются ли в принятом сообщении ошибки, и, если имеются, то какие. В ответ записать правильно сообщение.

Решение: составим таблицу кода (7,4) с конкретной последовательностью.

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 2k | r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 | S |
| 1 | X |  | X |  | X |  | X | s1 |
| 2 |  | X | X |  |  | X | X | s2 |
| 4 |  |  |  | X | X | X | X | s3 |

Рассчитаем значение контрольных бит результата:

r1  = i1⊕ i2 ⊕ i4;		r1 = 0 ⊕ 0 ⊕ 1 = 1; (ошибка)

r2 = i1⊕ i3 ⊕ i4;		r2 = 0 ⊕ 1 ⊕ 1 = 0;

r3 = i2⊕ i3 ⊕ i4;		r3 = 0 ⊕ 1 ⊕ 1 = 0; (ошибка)

Рассчитаем значения синдромов (используя исходные биты проверки):

s1 =  r1⊕i1⊕ i2 ⊕ i4;	s1 = 1⊕0⊕0⊕1 = 1;

s2 =  r2⊕ i1⊕ i3 ⊕ i4;	s2 = 0⊕0⊕1⊕1 = 0;

s3 =  r3⊕ i2⊕ i3 ⊕ i4; 	s3 = 1⊕0⊕1⊕1 = 1;

S = (s1, s2, s3) = (1,0,1) – ошибка в i2. Тогда исправим i2 = 0 на i2 = 1. Получаем, что правильное кодовое слово: 00011112. А правильное сообщение – 01112 (биты данных на позициях 3,5,6,7).

Ответ: правильное сообщение – 01112, ошибка – i2.

Задание 2 (№ 76):

Дано сообщение  01101012. Необходимо проверить, имеются ли в принятом сообщении ошибки, и, если имеются, то какие. В ответ записать правильно сообщение.

Решение: составим таблицу кода (7,4) с конкретной последовательностью.

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| 2k | r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 | S |
| 1 | X |  | X |  | X |  | X | s1 |
| 2 |  | X | X |  |  | X | X | s2 |
| 4 |  |  |  | X | X | X | X | s3 |

Рассчитаем значение контрольных бит результата:

r1 = i1⊕ i2 ⊕ i4;		r1 = 1 ⊕ 1 ⊕ 1 = 1; (ошибка)

r2 = i1⊕ i3 ⊕ i4;		r2 = 1 ⊕ 0 ⊕ 1 = 0; (ошибка)

r3 = i2⊕ i3 ⊕ i4;		r3 = 1 ⊕ 0 ⊕ 1 = 0;

Рассчитаем значения синдромов (используя исходные биты проверки):

s1 = r1⊕i1⊕ i2 ⊕ i4;	s1 = 0⊕1⊕1⊕1 = 1;

s2 = r2 ⊕ i1⊕ i3 ⊕ i4;	s2 = 1⊕1⊕0⊕1 = 1;

s3 = r3 ⊕ i2⊕ i3 ⊕ i4; 	s3 = 0⊕1⊕0⊕1 = 0;

S = (s1, s2, s3) = (1,1,0) – ошибка в i1. Тогда исправим i1 = 1 на i1 = 0. Получаем, что правильное кодовое слово: 01001012. А правильное сообщение – 01012 (биты данных на позициях 3,5,6,7).

Ответ: правильное сообщение – 01012, ошибка – i1.

Задание 3 (№ 108):

Дано сообщение  10101112. Необходимо проверить, имеются ли в принятом сообщении ошибки, и, если имеются, то какие. В ответ записать правильно сообщение.

Решение: составим таблицу кода (7,4) с конкретной последовательностью.

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2k | r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 | S |
| 1 | X |  | X |  | X |  | X | s1 |
| 2 |  | X | X |  |  | X | X | s2 |
| 4 |  |  |  | X | X | X | X | s3 |

Рассчитаем значение контрольных бит результата:

r1 = i1⊕ i2 ⊕ i4;		r1 = 1 ⊕ 1 ⊕ 1 = 1;

r2 = i1⊕ i3 ⊕ i4;		r2 = 1 ⊕ 1 ⊕ 1 = 1; (ошибка)

r3 = i2⊕ i3 ⊕ i4;		r3 = 1 ⊕ 1 ⊕ 1 = 1; (ошибка)

Рассчитаем значения синдромов (используя исходные биты проверки):

s1 = r1⊕ i1⊕ i2 ⊕ i4;	s1 = 1⊕1⊕1⊕1 = 0;

s2 = r2⊕ i1⊕ i3 ⊕ i4;	s2 = 1⊕1⊕1⊕1 = 1;

s3 = r3⊕ i2⊕ i3 ⊕ i4; 	s3 = 1⊕1⊕1⊕1 = 1;

S = (s1, s2, s3) = (0,1,1) – ошибка в i3. Тогда исправим i3 = 1 на i3 = 0. Получаем, что правильное кодовое слово: 10101012. А правильное сообщение – 11012 (биты данных на позициях 3,5,6,7).

Ответ: правильное сообщение – 11012, ошибка – i3.

Задание 4 (№ 28):

Дано сообщение  11110012. Необходимо проверить, имеются ли в принятом сообщении ошибки, и, если имеются, то какие. В ответ записать правильно сообщение.

Решение: составим таблицу кода (7,4) с конкретной последовательностью.

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| 2k | r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 | S |
| 1 | X |  | X |  | X |  | X | s1 |
| 2 |  | X | X |  |  | X | X | s2 |
| 4 |  |  |  | X | X | X | X | s3 |

Рассчитаем значение контрольных бит результата:

r1 = i1⊕ i2⊕ i4;		r1 = 1 ⊕ 0 ⊕ 1 = 0; (ошибка)

r2 = i1⊕ i3⊕ i4;		r2 = 1 ⊕ 0 ⊕ 1 = 0; (ошибка)

r3 = i2⊕ i3 ⊕ i4;		r3= 0 ⊕ 0 ⊕ 1 = 1;

Рассчитаем значения синдромов (используя исходные биты проверки):

s1 = r1⊕ i1⊕ i2 ⊕ i4;	s1 = 1⊕1⊕0⊕1 = 1;

s2 = r2⊕ i1⊕ i3 ⊕ i4;	s2 = 1⊕1⊕0⊕1 = 1;

s3 = r3⊕ i2⊕ i3 ⊕ i4; 	s3 = 1⊕0⊕0⊕1 = 0;

S = (s1, s2, s3) = (1,1,0) – ошибка в i1. Тогда исправим i1 = 1 на i1 = 0. Получаем, что правильное кодовое слово: 11010012. А правильное сообщение – 00012 (биты данных на позициях 3,5,6,7).

Ответ: правильное сообщение – 00012, ошибка – i1.

Задание 5 (№ 59):

Дано сообщение  0100011101100112. Необходимо проверить, имеются ли в принятом сообщении ошибки, и, если имеются, то какие. В ответ записать правильно сообщение.

Решение: составим таблицу кода (15,11) с конкретной последовательностью.

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 2k | r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 | r4 | i5 | i6 | i7 | i8 | i9 | i10 | i11 | S |
| 1 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | s1 |
| 2 |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X | s2 |
| 4 |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | s3 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | s4 |

Рассчитаем значение контрольных бит результата:

r1 = i1⊕ i2 ⊕ i4⊕i5⊕i7⊕i9⊕i11;

r2 = i1⊕ i3⊕ i4⊕i6⊕i7⊕i10⊕i11;

r3 = i2⊕ i3⊕ i4⊕i8⊕i9⊕i10⊕i11;

r4 = i5⊕ i6⊕ i7⊕i8⊕i9⊕i10⊕i11;

r1 = 0⊕0⊕1⊕0⊕1⊕0⊕1=1; (ошибка)

r2 = 0⊕1⊕1⊕1⊕1⊕1⊕1=0; (ошибка)

r3 = 0⊕1⊕1⊕0⊕0⊕1⊕1 = 0;

r4 = 0⊕1⊕1⊕0⊕0⊕1⊕1=0; (ошибка)

Рассчитаем значения синдромов (используя исходные биты проверки):

s1 =  r1⊕ i1⊕ i2 ⊕ i4⊕i5⊕i7⊕i9⊕i11;

s2 =  r2⊕ i1⊕ i3⊕ i4⊕i6⊕i7⊕i10⊕i11;

s3 =  r3⊕ i2⊕ i3⊕ i4⊕i8⊕i9⊕i10⊕i11;

s4 =  r4⊕ i5⊕ i6⊕ i7⊕i8⊕i9⊕i10⊕i11;

s1 = 0⊕0⊕0⊕1⊕0⊕1⊕0⊕1 = 1;

s2 = 1⊕0⊕1⊕1⊕1⊕1⊕1⊕1 = 1;

s3 = 0⊕0⊕1⊕1⊕0⊕0⊕1⊕1 = 0;

s4 = 1⊕0⊕1⊕1⊕0⊕0⊕1⊕1 = 1;

S = (s1, s2, s3, s4) = (1,1,0,1) – ошибка в i7 Тогда исправим i7 = 1 на i7 = 0. Получаем, что правильное кодовое слово: 0100011101000112. А правильное сообщение – 001101000112 (биты данных на позициях 3,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15).

Ответ: правильное сообщение – 001101000112, ошибка – i7.

Задание 6 (№ (44+76+108+28+59)*4 = 1260)

Дано число 1260 – число информационных разрядов в передаваемом сообщении. Вычислить для данного числа минимальное число проверочных разрядов и коэффициент избыточности.

Решение: пусть число контрольных разрядов равняется r. Тогда общее количество всех разрядов: 2r – 1, следовательно, количество информационных бит: 2r – 1 – r. Найдем такое значение для r, при котором 2r-1 – (r – 1) – 1 < 1260 ≤  2r – r – 1. Для такого двойного неравенства подходит целочисленное значение r = 11;

Следовательно, коэффициент избыточности равняется:

ri+r = 1111+1260 = 111271;

111271  ≈ 0,0086546.

Ответ: 0,0086546 – коэффициент избыточности, 11 – количество контрольных разрядов.

Дополнительное задание №1:

Написать программу на любом языке программирования, которая на вход получает набор из 7 цифр «0» и «1», записанных подряд, анализирует это сообщение на основе классического кода Хэмминга (7,4), а затем выдает правильное сообщение (только информационные биты) и указывает бит с ошибкой при его наличии

Решение:

Hemming = ["r1","r2","i1","r3","i2","i3","i4"]

m = input("Введите ваше сообщение (aka набор из 7 символов, состоящий из \"0\" и \"1\"): ")

if (m.replace('0', '').replace('1', '') == "") and len(m) == 7:

s1 = (int(m[0])+int(m[2])+int(m[4])+int(m[6]))%2

s2 = (int(m[1])+int(m[2])+int(m[5])+int(m[6]))%2

s3 = (int(m[3])+int(m[4])+int(m[5])+int(m[6]))%2

s = str(s3)+str(s2)+str(s1)

s_10 = int(s, 2)

if s_10 != 0:

print("====Alert!====")

print("")

print(f"S = {s} => ошибка в {Hemming[s_10-1]}")

print("")

correct_message = m[0:s_10-1] + str(abs(int(m[s_10-1])-1)) + m[s_10:]

print(f"Кодовое слово: {correct_message}, где {correct_message[2]+correct_message[4:7]} - правильное сообщение.")

else:

print("====В данном сообщении ошибки отсутствуют====")

else:

print("====Введено некорректное значение====")

Ссылка на скачивание приведённого выше кода:

https://github.com/tetraminomusic/ITMO/blob/main/Информатика/Лабораторные%20работы/ЛБ2/ЛБ2.py

3. Заключение

В рамках выполнения данной работы я впервые ознакомился с технологией коррекции ошибок, известной как помехоустойчивое кодирование, что дало мне более чёткое представление о технологии передачи файлов. Кроме того, в ходе этой лабораторной работы я вновь вспомнил, как работать с вставными таблицами и форматированием в Word’е.

4. Список Литературы

1) Балакшин П.В., Соснин В.В., Машина Е.А. Информатика. – СПб: Университет ИТМО, 2020. – 122 с.

2) Питерсон У., Уэлдон Э. Коды, исправляющие ошибки: Пер. с англ. М.: Мир, 1976 – 594 c.

3) Блейхут Р. Теория и практика кодов, контролирующих ошибки. Пер. с англ. М.: Мир, 1986 – 576 с.