МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ РФ

Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет

ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

Домашнее задание №2

По дисциплине

Дискретная математика (базовый уровень)

Вариант №-35

Выполнил:

Студент группы P3132

Малых Кирилл Романович

г. Санкт-Петербург

2025 год

Содержание

1. Решение задач	3

Задание №1:	3

Задание №2:	5

Задание №3:	6

1. Решение задач

Задание №1:

1. Для заданных чисел А и В выполнить операцию знакового сложения со всеми комбинациями знаков операндов. Для каждого примера:

а) проставить межразрядные переносы, возникающие при сложении;

b) дать знаковую интерпретацию (Зн) операндов и результатов. При получении отрицательного результата предварительно преобразовать его из дополнительного кода в прямой;

c) дать беззнаковую интерпретацию (БзИ) операндов и результатов, при получении неверного результата пояснить причину его возникновения;

d) показать значения арифметических флагов.

Решение:

A = 9410= 010111102

B = 2310= 000101112

| А > 0, B > 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Апр. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 94 |  | 94 |
| Bпр. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 23 |  | 23 |
| Спр. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 117 |  | 117 |

CF = 0; ZF = 0; PF = 0; AF = 1; SF = 0; OF = 0

| А > 0, B < 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Апр. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 94 |  | 94 |
| Bдоп. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | -23 |  | 233 |
| Спр. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 71 |  | 327 |

CF = 1; ZF = 0; PF = 1; AF = 1; SF = 0; OF = 0

| А < 0, B > 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |  |
| Адоп | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | -94 |  | 162 |  |
| Bпр. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 23 |  | 57 |  |
| Сдоп. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 185 |  |
| Спр. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | -71 |  |  |  |  |

CF = 0; ZF = 0; PF = 0; AF = 0; SF = 1; OF = 0

| А < 0, B < 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Адоп. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | -94 |  | 162 |
| Bдоп. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | -23 |  | 233 |
| Сдоп. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 139? |
| Спр. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | -117 |  |  |

CF = 1; ZF = 0; PF = 0; AF = 0; SF = 1; OF = 0

Задание №2:

Cохранив значение первого операнда А, выбрать такое значение В, чтобы в операции сложения с одинаковыми знаками имел место особый случай переполнения формата. Выполнить два примера, иллюстрирующие эти случаи, для каждого из них проделать пункты a, b, c, d

Решение:

A = 9410 = 010111102

A+B > 128

127 > B > 34

Пусть B = 5010 = 001100102

| А > 0, B > 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Апр. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 94 |  | 94 |
| Bпр. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 50 |  | 50 |
| Спр. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 144 |
| Сдп. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -112? |  |  |

CF = 0, ZF = 0, PF = 1, AF = 1, SF = 1, OF = 1

Для знакового сложения результат является некорректным вследствие переполнения формата.

| А < 0, B < 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Адоп. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | -94 |  | 162 |
| Bдоп. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | -50 |  | 206 |
| Спр. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112? |  | 112? |

CF =1, ZF = 0, PF = 1, AF = 0, SF = 0, OF = 1

Для знаковой интерпретации результат неверен вследствие возникающего переполнения (OF=1), для беззнаковой интерпретации результат неверен вследствие возникающего переноса из старшего разряда (CF=1).

Задание №3:

Сохранив операнд В, подавать такое значение операнда А, чтобы при
сложении положительных операндов имело место переполнение формата, а
при сложении отрицательных операндов результат был бы корректен. Выполнить два примера, иллюстрирующие этот случай. Для каждого из них
проделать пункты a, b, c, d.

Решение:

B = 23; A = 128 – B = 105;

| А > 0, B > 0. |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |  |
| Апр. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 105 |  | 105 |  |
| Bпр. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 |  | 23 |  | 23 |  |
| Сдоп. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 128 |  |
| Спр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -128? |  |  |  |

CF = 0, ZF = 0, PF = 0, AF = 1, SF = 1, OF = 1

Для знаковой интерпретации результат некорректен вследствие возникающего переполнения.

| А < 0, B < 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Адоп. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | -105 |  | 185 |
| Bдоп. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | -23 |  | 199 |
| Сдоп. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 128? |
| Спр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -128 |  |  |

CF = 1, ZF = 0, PF = 0, AF = 1, SF = 1, OF = 0.

Для беззнаковой интерпретации результат неверен вследствие возникающего переноса из старшего разряда, результат знаковой интерпретации корректен.