МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ РФ

Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет

ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

Домашнее задание №3

По дисциплине

Дискретная математика (базовый уровень)

Вариант №-35

Выполнил:

Студент группы P3132

Малых Кирилл Романович

г. Санкт-Петербург

2025 год

Содержание

1. Решение задач	3

Задание №1:	3

Задание №2:	5

Задание №3:	6

1. Решение задач

Задание №1:

1. Для заданных чисел А и В выполнить операцию знакового вычитания со всеми комбинациями знаков операндов. Для каждого примера:

а) проставить межразрядные заёмы, возникающие при вычитании;

b) дать знаковую интерпретацию операндов и результатов. При получении отрицательного результата предварительно преобразовать его из дополнительного кода в прямой;

c) дать беззнаковую интерпретацию операндов и результатов, при получении неверного результата пояснить причину его возникновения;

d) показать значения арифметических флагов.

Решение:

A = 10210 = 010111102;

B = 1710 = 000101112;

| А > 0, B > 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Aпр. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 94 |  | 94 |
| Bпр. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 23 |  | 23 |
| Cпр. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 71 |  | 71 |

CF = 0; ZF = 0; PF = 1; AF = 1; SF = 0; OF = 0;

| А < 0, B > 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Aдоп. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | -94 |  | 162 |
| Bпр. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 23 |  | 23 |
| Cдоп. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 139 |
| Cпр. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | -117 |  |  |

CF = 0, ZF = 0, PF = 0, AF = 1, SF = 1, OF = 0.

| А > 0, B < 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Aпр. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 94 |  | 94 |
| Bдоп. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | -23 |  | 233 |
| Cпр. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 117 |  | 117? |

CF = 1, ZF = 0, PF = 0, AF = 1, SF = 0, OF = 0.

Для беззнаковой интерпретации результат неверен вследствие возникающего заёма из разряда за пределами формата.

| А < 0, B < 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Aдоп. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | -94 |  | 162 |
| Bдоп. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | -23 |  | 233 |
| Cдоп. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 185? |
| Cпр. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | -71 |  |  |

CF = 1, ZF = 0, PF = 0, AF = 1, SF = 1, OF = 0.

Для беззнаковой интерпретации результат неверен вследствие возникающего заёма из разряда за пределами формата.

Задание №2:

Cохранив значение первого операнда А, выбрать такое значение В,
чтобы в операции вычитания с разными знаками имел место особый случай
переполнения формата. Выполнить два примера, иллюстрирующие эти случаи, для каждого из них проделать пункты a, b, c, d.

Решение:

A = 94; B = 128 – A < B < 127

Пусть B = 50

| А < 0, B > 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Aдоп. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | -94 |  | 162 |
| Bпр. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 50 |  | 50 |
| Cпр. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112? |  | 112 |

CF = 1, ZF = 0, PF = 0, AF = 1, SF = 0, OF = 1.

Для знаковой интерпретации результат некорректен вследствие возникающего переполнения

| А > 0, B < 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Aпр. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 94 |  | 94 |
| Bдоп. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | -50 |  | 206 |
| Cдоп. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 144? |
| Cпр. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -112? |  |  |

CF = 1, ZF = 0, PF = 1, AF = 0, SF = 1, OF = 1.

Для знаковой интерпретации результат некорректен вследствие возникающего переполнения, для беззнаковой интерпретации результат некорректен из-за возникающего заёма из старшего разряда

Задание №3:

Сохранив операнд B, подобрать такое значение операнда A, чтобы при вычитании отрицательного B из положительного A имело место переполнение формата, а при вычитании положительного B из отрицательного A результат был бы корректен. Выполнить два примера, иллюстрирующие этот случай. Для каждого из них проделать пункты a, b, c, d.

Решение:

B = 23, A = 128 – 23 = 105

| А > 0, B < 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Aпр. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 105 |  | 105 |
| Bдоп. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | -23 |  | 233 |
| C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -128? |  | 128? |

| CF=1, | ZF=0, | PF=0, | AF=0, | SF=1, | OF=1. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Результат беззнаковой интерпретации некорректен вследствие возникающего заёма из разряда за пределами формата, для знаковой интерпретации результат некорректен из-за переполнения.

| А < 0, B > 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Aдоп. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | -105 |  | 151 |
| Bпр. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 23 |  | 23 |
| C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -128 |  | 128 |

| CF=0, | ZF=0, | PF=0, | AF=0, | SF=1, | OF=0. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Результаты знаковой и беззнаковой интерпретаций корректны.